Biblioteca TWI/I2C para AVR – Driver com API completa

Nome: twi_i2c

Versão atual: 1.0 (implementação estável)

Objetivo: Fornecer uma interface limpa, assíncrona e robusta para comunicação TWI (I²C) em microcontroladores AVR (ATmega, ATtiny, etc.), com suporte completo a modos Master e Slave, sem polling bloqueante, apenas ISR.

1. Por que essa biblioteca existe?

A maioria das implementações TWI que vemos em projetos Arduino/AVR são:

- Bloqueantes (usam while até terminar)

- Polling (consomem CPU)

- Difíceis de depurar (sem callbacks, sem tratamento de erros claro)

- Não suportam Slave completo ou repeated start

- Misturam lógica de aplicação com driver

Essa biblioteca resolve, pois:

- Totalmente interrupt-driven (não bloqueia o processador)

- Callbacks para as situações (complete, error, receive, transmit)

- Suporte completo a Master Tx/Rx, Slave Tx/Rx e Repeated Start

- Timeout simples baseado em contador de interrupções

- Buffers internos configuráveis para Slave

- Debug condicional (zero overhead em produção)

- API limpa e consistente

É ideal para projetos que precisam:

- Responder como Slave (ex.: sensor custom, display inteligente)

- Comunicação com múltiplos dispositivos sem travar o código

- Rodar junto com outros periféricos (Timers, ADC, UART, etc.)

2. Estrutura da biblioteca

A biblioteca é dividida em 4 arquivos principais:

| Arquivo | Função principal |
| --- | --- |
| twi.h | API pública – funções e tipos que o usuário usa |
| twi_types.h | Enums, structs e typedefs de callbacks |
| twi_config.h | Parâmetros configuráveis (clock, debug, buffers) |
| twi_internal.h | Estados internos, struct de transação, debug |
| twi.c | Implementação completa (ISR, funções, lógica) |

O usuário final só precisa incluir twi.h e chamar as funções públicas.

3. Configuração básica (twi_config.h)

Antes de compilar, abra twi_config.h e ajuste conforme seu projeto:

#define TWI_DEBUG_MODE          		0   // 1 = logs e variáveis de debug (mais flash/RAM)

#define TWI_DEFAULT_CLOCK       		TWI_CLOCK_100KHZ

#define TWI_ENABLE_GENERAL_CALL 	0   // Geralmente 0 (broadcast)

#define TWI_RX_BUFFER_SIZE      		32   // Tamanho do buffer interno do Slave

4. Inicialização – o primeiro passo

#include "twi.h"

int main(void) {

sei();  // Interrupções globais antes de twi_init

// Exemplo Master

twi_init(TWI_MODE_MASTER, 0, TWI_CLOCK_100KHZ);

// Exemplo Slave (endereço 0x10)

// twi_init(TWI_MODE_SLAVE, 0x10, TWI_CLOCK_100KHZ); // clock é ignorado no Slave

// Registrar callbacks (se necessário)

// twi_master_register_callbacks(meu_callback_complete, meu_callback_erro);

// twi_slave_register_callbacks(meu_on_receive, meu_on_transmit);

while(1) {

// Seu código aqui – nunca bloqueie por muito tempo

}

}

Observação importante: Sempre chame sei(); antes de inicializar o TWI, pois a ISR depende de interrupções globais.

5. Modo Master – como usar

5.1. Enviar dados (write):

uint8_t dados[] = {0x01, 0x02, 0x03};

twi_master_start_write(0x50, dados, 3);  // endereço 0x50 (ex.: EEPROM)

// Não precisa esperar aqui – callback será chamado quando terminar

5.2. Ler dados (read)

uint8_t buffer[8];

twi_master_start_read(0x68, buffer, 8);  // ler 8 bytes do endereço 0x68 (ex.: MPU6050)

5.3. Write + Read combinado (repeated start)

uint8_t reg_addr = 0x75;           // ex.: WHO_AM_I do MPU6050

uint8_t who_am_i[1];

twi_master_start_write_read(0x68, &reg_addr, 1, who_am_i, 1);

// Após o callback, who_am_i[0] deve ser 0x68 se o sensor estiver ok

5.4. Verificar se o barramento está livre

if (twi_get_bus_status() == TWI_BUS_IDLE) {

// pode iniciar nova transação

} else {

// ainda ocupado ou em erro

}

6. Modo Slave – como responder como escravo

6.1. Registrar callbacks

// Chamado quando alguém escreve para nós

void meu_on_receive(const uint8_t* dados, size_t len) {

if (len >= 1) {

if (dados[0] == 0x01) {

// acende LED

}

}

}

// Chamado quando alguém quer ler de nós

size_t meu_on_transmit(uint8_t* buffer, size_t max_len) {

if (max_len >= 4) {

buffer[0] = 0xAB;

buffer[1] = 0xCD;

buffer[2] = 0xEF;

buffer[3] = 0x01;

return 4;

}

return 0;

}

int main(void) {

twi_init(TWI_MODE_SLAVE, 0x10, TWI_CLOCK_100KHZ);

twi_slave_register_callbacks(meu_on_receive, meu_on_transmit);

// loop principal vazio

}

O Slave não precisa fazer nada no loop principal — tudo é tratado pela ISR.

7. Tratamento de erros e timeout

A biblioteca implementa timeout automático baseado em contador de interrupções (sem timers extras)

Após ~200 interrupções sem progresso (~100–200 ms em 100 kHz), envia STOP e seta TWI_ERROR_TIMEOUT

Erros comuns retornados nos callbacks:

TWI_ERROR_NACK → dispositivo não respondeu

TWI_ERROR_BUS_BUSY → outra transação ativa

TWI_ERROR_ARBIT_LOST → perdeu arbitragem (multi-master)

TWI_ERROR_TIMEOUT → travamento detectado

Exemplo de tratamento:

void meu_callback_complete(TWI_Status_t st, const uint8_t* data, size_t len) {

if (st == TWI_OK) {

// sucesso

} else if (st == TWI_ERROR_TIMEOUT) {

// Master travou ou não respondeu → pode retry

} else {

// outro erro

}

}

8. Dicas de uso avançado

- Evite chamar funções TWI dentro de ISRs (pode causar reentrância)

- Nunca bloqueie por muito tempo no loop principal se usar Slave (o Master pode enviar dados a qualquer momento)

- Teste com clock baixo primeiro (100 kHz é mais tolerante a cabos longos)

- Para multi-master → a biblioteca já trata TW_MT_ARB_LOST

- Economia de RAM → diminua TWI_RX_BUFFER_SIZE se não precisar de buffers grandes no Slave

- Debug → ative TWI_DEBUG_MODE 1 para ver variáveis de monitoramento da ISR

9. Exemplos completo

Veja os arquivos na pasta “examples”.

10. Conclusão

Essa biblioteca foi projetada para ser:

- Fácil de usar (API intuitiva)

- Robusta (tratamento de erros, timeout, callbacks)

- Eficiente (sem polling, zero overhead em produção)

- Flexível (Master/Slave, debug opcional)

Se você seguir as boas práticas (sei() antes de twi_init(), não bloquear, tratar callbacks), ela vai funcionar de forma confiável em quase qualquer projeto AVR com I²C.

Boa programação e bons projetos!

Tiago Henrique dos Santos

Contatos:

Canal do YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCiIEwgsH0HEj3P2aAl-Sozw

Instagram: https://www.instagram.com/cienciaeletrica/

E-mail: contato.cienciaeletrica@gmail.com